（１）CADデータ作成チェックシート

| チェック項目 | チェック内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ファイル形式とバージョン | - SXF(sfc)形式Ver2.0レベル2とする |  |
|  | - SXF(sfc)形式Ver3.0レベル2以上とする場合は協議による |  |
| 図面サイズ | - A1を標準とする |  |
|  | - A1以上の大きさが必要な場合は協議の上決定する | CAD製図基準参照 |
| 表題 | - 岐阜県統一仕様とする | CAD製図基準参照 |
| 尺度 | - 共通仕様書に示す尺度を適用する | 定められていない図面については、土木製図基準に示される尺度のうち、適当な尺度を用いる |
|  | - SXF変換あるいは紙に出力した際に適切な尺度になるよう配慮する |  |
| 出力する線の太さ | - 細線、太線、極太線の3種類とし、比率は1:2:4とする | 0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mmを使用（近似値可） 測量図は公共測量作業規程に従うものとする |
|  | - 図面の大きさや種類により調整する |  |
| 線の色 | - 背景色は黒色とする | SXF仕様 |
|  | - 背景色と同じとなる場合は、線色は監督職員と協議の上、適宜変更する |  |
|  | - 出力した際に見え難い場合は、着色を変更する |  |
| 文字 | - 規定以外の文字サイズを使用する場合は監督員と協議する | 測量図や作図上の制限がある場合 |
|  | - ユニコード以外の禁則文字は使用しても良い | 発注者側は、CADデータチェック項目の対象外とする |
| レイヤ | - CAD製図基準のレイヤに従う |  |
|  | - レイヤ名一覧に該当しない施設などは、その他の構造物等を表すレイヤ(×-OTRS)に作図する |  |
|  | - 必要なレイヤは、受注者の判断で命名・追加して良い |  |
|  | - 補助線などを作成する際に用いるデータは、適宜「作業レイヤ」(×-WORK)に作図する |  |
|  | - 新規に作成したレイヤがある場合は、レイヤ名及び作図内容の概要を図面管理項目の追加レイヤ項目に記述する |  |
| 図面管理項目 | - 場所情報の記入は必須とする | 境界座標を使用して記入 |
|  | - 「位置図」、「平面図」、「一般図」の場合、基準点情報の記入は必須とする | 平面直角座標を使用して記入。 範囲内にない場合も近傍の基準点情報を記入 |
|  | - 簡易的に作成した図面において、転用された時に瑕疵が発生する恐れがある場合は、「予備」欄に図面精度に関する情報を記入する |  |

（２）CADデータ交換チェックシート

| チェック項目 | チェック内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 連絡手段 | - 情報共有サーバーとする - 電子メールとする |  |
| 完成図作成（工事） | - 発注図面がCAD製図基準に則ったCADデータであるため、CAD製図基準に則って納品する | データ形式はSXF(sfc)とする |
|  | - 発注図面がCAD製図基準によらないCADデータであるため、CAD製図基準によらないCADデータで納品 | データ形式はSXF(sfc)とする |
|  | - 発注図面が紙図面であるため、紙図面をTIFFデータで納品 | TIFFデータで納品する |
| 協議時データ交換フォーマット | - SXF(sfc)とする - その他（ ） | データ量が大きい場合、圧縮して送信する（LZH又はZIP形式とし、EXE形式は不可） |

（３）CADデータ納品時チェックシート

| チェック項目 | チェック内容 | チェック方法 |
| --- | --- | --- |
| ファイル形式 | - SXF(sfc)でファイルの読み込みが可能である | SXF対応CAD |
| ファイル名 | - ファイル名に小文字を使用していない | 目視 |
|  | - ファイルの分類は適正である | 国土交通省チェックシステム |
|  | - ファイル名と図面番号が一致している | 目視 |
|  | - 基準に無いファイル名を使用している場合、図面管理ファイルの追加図面種類にその旨が記入されている | 国土交通省チェックシステム ブラウザまたはテキストエディタ |
| 文字 | - 禁則文字を使用している場合、正常に表示される | SXF対応CADまたはSXFブラウザ 別途基準による作図データがある場合は、CADデータチェック項目の「CADの中の文字」を外す |
| レイヤ名 | - 基準に無いレイヤ名を使用している場合、図面管理ファイルの追加レイヤ項目等にその旨が記入されている | SXF対応CAD ブラウザまたはテキストエディタ CADデータチェック項目の「レイヤ情報」を外す |
|  | - 基準に無いレイヤ名を使用している場合、命名規則に則っている | SXF対応CAD |
| 図面オブジェクトのレイヤへの格納 | - 作図されたものが規定されたレイヤに描かれている | SXF対応CAD |
| 線種・線幅・線色 | - 規定以外の線種を使用していない | SXF対応CAD 別途基準による作図データや、同一レイヤの複数線種の使用がある場合、CADデータチェック項目の「線種」と「線の太さ」を外す |
|  | - 不要な線種を使用していない |  |
|  | - 線種と線色の関係は合理的である |  |
|  | - 線色は基準どおりである |  |